全自动血型分析仪项目参数

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | *用途 | 用于如下检测：ABO/Rh血型，抗体筛选和鉴定，交叉配血，直接抗人球蛋白，抗原检测，质量控制实验，补充谱细胞抗体鉴定，效价测定的连续稀释 |
| 2 | 检测技术 | 柱凝集技术 |
| 3 | *介质 | 玻璃珠 |
| 4 | 测试原理 | 自动化检测功能，包括使用试剂卡和数字图像处理进行的移液、试剂处理、孵育、离心、反应评分和判读以及数据管理需求分析。 |
| 5 | 测试的精度和准确度 | 血型测定与抗人球蛋白测定符合率需达到100％ |
| 6 | 样本类型 | 经离心处理的全血、血浆和血清、压积红血细胞、3-5%红细胞悬浮液（预稀释患者/供体）、0.8%红细胞悬浮液（预稀释患者/供体） |
| 7 | 样本量 | ≤50微升 |
| 8 | 探针 | ≥1个探针，≥1个探针泵，≥1个冲洗位置，具备试剂盖和凝块探测功能 |
| 9 | 样本位 | 加载≥40个样本。≥2个样本装载站 |
| 10 | 试剂卡容量 | ≥140张试剂卡 |
| 11 | 试剂卡效期 | 试剂卡≥6个月，支持常温储存（2 -25℃） |
| 12 | 试剂管理 | ≥40个试剂装载位 |
| 14 | 孵育位 | 恒温孵育位≥12个，室温孵育位≥24个 |
| 15 | 离心机 | ≥2台离心机；每台离心机可离心≥10张试剂卡 |
| 17 | *系统液体 | 采用生理盐水和蒸馏水，无需额外洗液耗材。 |
|  | 废物排放 | 内置废物箱需容纳≥150张试剂卡。 |
| 18 | 样本和试验处理 | 具备连续、随机、STAT访问和整批上样功能 |
| 19 | *TAT时间 | 最快≤7分钟出报告 |
| 20 | *无人值守 | 能实现≥4小时无人值守 |
| 21 | LIS 处理能力 | 独立的仪器或连接至实验室信息系统（LIS）。具备连接到医院 LIS 的串行和 LAN 接口的功能。 |
| 22 | 软件支持 | 终身免费升级 |
| 26 | 远程登录 | 具备移动终端远程登录系统，审核检测结果的功能 |
| 27 | 远程连接 | 系统可连接至厂家服务系统，实现远程诊断以及对系统配置、数据和性能的监测和审核。 |
| 28 | 系统监控 | 全过程监测记录，所有步骤可追溯 |
| 29 | 供货时间 | 需要按照医院要求时间提供设备 |
| 30 | 售后服务 | 整机质保期≥3年，保修期内所有故障均免费维修及更换配件 |
| 31 | 设备安装 | 设备到达后按医院要求时间安排工程技术人员到达现场，组织安装、调试工作、并承担可能发生的费用 |
| 32 | 售后承诺 | 有多名专职工程师，仪器出现问题，区域技术人员在接到电话30分钟内回复，在两小时内到达现场解决。如不能解决需要提供备用设备。 |
| 33 | 预算 | 5万元人民币 |

数量：一台