牵张应力加载培养分析仪技术参数

一、一般规格

1、让研究人员可以在机械活性环境中培养细胞。通过使用各种柔性基底和支架，这些培养系统的配置支持单一或平行的测试。板载控制器可以独立于PC执行用户定义的运动规程。

2、可单轴拉伸6个长度为5至80mm的夹钳式样品。

3、设计用于肌腱、韧带和骨组织工程的刺激，它可以提供高达200N的推力。

4、该系统可以在高达2Hz的频率下进行刺激。

二、组件功能

1、可以在孵化器环境中运行。所有细胞接触的组件都由可高压灭菌的材料制成。

2、编程运行等速或正弦拉伸模式。幅度、频率、休息时间和周期计数都可以在软件应用程序中指定并编程到设备。

三、技术和性能规格

1、刺激模式	单轴拉伸

2、应用对象	3D结构和组织

3、装样数量	>6条最长80mm的条状样品

4、最大应变率	>100%

5、最高速率	>20mm/s

6、最大循环速率	>2Hz

7、最大加载力	>200N

8、容器体积	>100mL

四、到货期：签订合同后30天内交货

五、质保期：三年

六、预算：12.6万元（人民币）

七、数量：1台