胃肠外科腹腔镜手术器械技术要求

设备名称：胃肠外科腹腔镜手术器械

数量：      1套

交货日期：10天内

保修期：器械保修一年

预算：30万元人民币

1、  剪刀  数量：2把

1.1  剪刀,可旋转, 可拆卸, 不带LUER锁清洗灌流连接口, 双动钳口, 锯齿状，弯, 圆锥形, 直径≤5 mm, 长度≥36 cm

2、持针器 数量：3把

2.1轴形手柄，省力，有可开关锁齿，开关在右，钳口左弯，直径≤ 5 mm,长度 ≥33cm

3、按压吸引器  数量：2把

3.1  冲洗吸引管，带侧孔，直径≤5 mm，长≥36 cm，与冲洗吸引管手柄配合使用

3.2喇叭阀手柄，适用于吸引或冲洗，用于5 mm 吸引电凝套管与 5mm 吸引冲洗管，可高温高压消毒

4、直角分离钳  数量：2把

4.1抓钳，可旋转， 可拆卸， 绝缘， 带电凝连接头， 带清洁连接口， 双动钳头，右弯， 直径≤5 mm， 长≥36 cm。

5、分离钳  数量：3把

5.1分离抓钳,可旋转, 可拆卸, 绝缘, 带单极电凝连接头, 带LUER锁清洁灌流连接口, 双动钳头, 直径≤5 mm, 长≥36 cm。

6、带吸引器电凝器  数量：1把

6.1  吸引和电凝套管，直径≤5 mm，长≥36 cm，与冲洗吸引管手柄配合使用

6.2喇叭阀手柄，适用于吸引或冲洗，用于5 mm 吸引电凝套管与 5mm 吸引冲洗管，可高温高压消毒

7、带吸引器电钩  数量：1把

7.1  吸引和电凝套管，钝分离铲，直径≤5 mm，长≥36 cm，与冲洗吸引管手柄配合使用

7.2喇叭阀手柄，适用于吸引或冲洗，用于5 mm 吸引电凝套管与 5mm 吸引冲洗管，可高温高压消毒

8、带吸引器电铲  数量：1把

8.1  电凝和分离电极，带管道，L形，直径≤5 mm，长≥36 cm，与冲洗吸引管手柄配合使用

8.2喇叭阀手柄，适用于吸引或冲洗，用于5 mm 吸引电凝套管与 5mm 吸引冲洗管，可高温高压消毒

9、弯肠钳 数量：3把

9.1抓钳，可旋转， 可拆卸， 绝缘， 带电凝连接头， 带清洁连接口， 单动钳头， 无创， 弯， 直径≤5 mm， 长≥36mm。

10、长无损伤钳 数量：1把

10.1抓钳，可旋转， 可拆卸， 绝缘， 带电凝连接头， 带清洁连接口， 双动钳头， 带孔， 直径≤5 mm， 长≥36 cm。

11、短无损伤钳数量：2把

11.1肠抓钳,可旋转, 可拆卸, 绝缘, 带单极电凝连接头, 带锁清洁灌流连接口, 双动钳头, 带孔, 短, 直径≤5mm, 长≥36 cm。