下肢连续被动训练系统技术参数

- 产品性能：

- ★具备髋、膝、踝三关节同步训练功能

- 满足膝关节伸展角度≤-10°，屈曲角度≥135°，可适应更多临床需求

- 满足踝关节运动角度范围-25°~ 45°，运动幅度、速度可调

- 具备任意功能锁定，可锁定某几个功能或全部功能，防止患者误操作

- 具备手动屈伸按钮，可实现评估功能

- 具备臀部辅助固定板，可防止设备运行滑动

- 具备两端停顿功能，可在屈曲或伸展末端停顿，巩固治疗效果

- 具备热身功能，逐步扩大关节活动度

- 具备患者数据卡，可存储患者处方

- 具备双重滑轨式设计，运行稳定

- 具备卡扣式调节杆，调节更精确

- 技术参数：

- ★关节活动范围

- 膝关节：-10°～ 135°

- 髋关节：4°～ 100°

- 踝关节: -25°～ 45°

- ★可训练关节：可同时训练髋、膝、踝关节，实现三关节同步训练

- 速度：每分钟30°～210°

- 最大治疗时间：≥480分钟

- 安全保护：具备，加载反向，力度5档可调

- 末端暂停：具备，伸展、屈曲0～30秒分别可调

- ★热身模式：具备

- 控制器：具备数码控制器，可自行编制处方，执行治疗计划

- 患者数据卡：具备，可存储患者处方

- 电源：外部电源，输入：100～ 240V交流电，50～ 60HZ，40VA

- 输出：12V直流电，1.25A

- 重量：≤10.9kg

- 数量：一台

- 保修三年

- 到货期：7天。