时间戳服务器系统

一、投标人资格要求

1.在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

2.若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

3.投标产品制造商须是卫生部许可的卫生系统电子认证服务机构，并符合北京市卫计委（原北京市卫生局）文件（京卫办字【2012】29号）文件的要求，是卫生系统电子认证服务体系建设项目提供厂商；

4.投标人必须具有履行合同及供货保障能力。

5.投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

6.投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

7.法律、法规规定的其他条件。

需提供如下资质证明材料：

1.投标人的工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照复印件加盖公章；

2.投标产品制造商授权书，投标文件正本须提供原件；

3.提供投标产品制造商的卫生系统电子认证服务许可证复印件，提供卫生系统电子认证服务体系建设项目提供厂商的证明材料；

4.投标人法定代表人授权委托书，投标文件正本须提供原件；法人和被授权人身份证复印件。

5.投标人具有履行合同及供货保障能力的承诺函；

6.投标人近两年无严重违法记录的证明材料；

7.投标人在当地售后服务机构的地址、联系人和电话；

二、项目要求

1、项目周期

合同签订之日起至项目验收完成免费一年维护期结束。

2、时间戳网络服务器同步时间源要求

产品要求采用标准的时间戳请求、时间戳应答以及时间戳编码格式，并内置国家授时中心的时间源模块，时间戳服务器可以可基于NTP/SNTP协议的时间戳服务器，设备满足可以从GPS或北斗地球同步卫星上获取标准时钟信号信息，将这些信息在网络中传输，医院中业务系统等设备就可以与标准时钟信号同步。同时使用GPS和北斗接收机时可定义优先级，根据医院业务需求设置缺省的卫星源；如若在工作过程中两个接收机都无信号时，DNTS-8使用内置的恒温晶振或铷原子钟守时，守时精度可达1E-12。时间戳服务器安装简单，只需连接上卫星接收天线，接入网络，医院业务系统即可获取时间同步。

产品功能满足：1-12路NTP网络端口可选，易于组网配置；可同步万台客户端、服务器、工作站等设备时钟；直观的Web界面telnet、DNTS-Manager管理软件，可以轻松实现远程网络登录、管理、配置、维护；支持1-12路可选的相互独立的物理隔离10/100M Base-T 以太网端口；支持MD5安全加密协议支持Web、telnet、SNMP网络管理功能；支持干接点报警。

3、实施要求

本项目主要为两套时间戳服务系统，主要工作描述如下（包括但不仅限于）：

| 序号 | 类型 | 工作描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 准备阶段 | - 产品到货，检查产品及配件是否齐全； - 部署环境准备，部署区域及IP地址规划； - 运行环境准备，硬件服务器、操作系统及数据安装。 |
|  | 产品配置 | - 产品安装，完成时间戳服务系统的安装部署； - 产品配置，根据医院实际需求完成软产品的基本配置。 |
|  | 应用集成 | 时间戳接口适配（测试环境），测试与应用系统间的集成，确保能够被应用系统正常调用； |
|  | 业务切换 | 本着尽量减少业务影响的原则，根据业务情况确认切换时间点，在新建时间戳服务系统测试正常并运行稳定后，方进行原业务平滑切换。 |
|  | 试运行 | 试运行期间，定期检查并记录系统运行状态，确保时间戳服务系统能够正常的提供服务。 |

4、项目提交物

| 一、时间戳服务器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 产品形态 | 数量 |
| 1 | 时间戳服务系统 | 产品遵循国际通用的RFC3161标准，能够支持常用算法，如RSA、SHA1、SM3及SM3等，内置国家授时中心时间源模块，实现时间戳签名、验签、时间同步服务等功能，支持NTP及SNTP时间同步协议。 | 硬件 | 2套 |
| 二、产品相关文档 |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 | 详细内容 |  |  |
|  | 产品说明书 | 时间戳服务器说明书 |  |  |
|  | 使用手册 | - 时间戳服务系统实施手册 - 时间戳服务系统操作手册 |  |  |
|  | 接口文档 | 时间戳服务系统接口文档 |  |  |

5、人员及工作要求

(1) 要求原厂技术人员现场实施，并制定详细实施方案，梳理北京大学人民医院现有业务环境，确保系统部署及联调期间的运行安全。

(2) 实施期间应保证项目人员的稳定，除离职外，不能进行人员调整，如果有因离职引起的调整，需提前告知。

（3）系统切换方案需要充分论证医院运行状态，规划合理的系统切换方案，尽量减少对现有业务的影响。

(4) 实施工作要保证质量，并按要求时间点完成；实施及业务切换过程中不应影响其它系统的正常使用，上线前充分测试无问题后部署。

(5)系统正常上线后，在需要时期定期检查系统的工作状态，确保系统运行稳定，按月提交巡检报告。