产品技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全功能综合模拟人 | 1 | 一、整体特征 *1.系统需包括1个无线成人模拟病人，可以连接多个监护仪，模拟人体的生命体征。 2.模拟人具有成年人体格外观，皮肤及组织具有接近正常人体的触摸感。需有明确的胸部骨性标志。 3.模拟病人总重量需≤60公斤，从而让相近体形的救援人员和学习者轻易掌握对模拟病人的操控。 4.压缩机的操作声音不会干扰模拟病人的听诊声音，压缩机需安装在模拟病人体内，压缩机操作期间不会引致模拟病人不必要的身体移动，且压缩机工作时的噪音应不超过30-40db。 5.引擎组件应装配在模拟病人体内，并确保在通信中断的情况下能继续运作，以保证持续的正确反应。 6.需至少提供一块互换充电电池。 7.模拟病人在运作期间可进行充电。 8模拟人需具有外接电源和内置电力供应系统和气动力发生装置，在无线状态下可支持至少持续运行4小时。 9.男女外生殖器可互换。 10.产品套装需包括备用的颈皮以便应用在环甲膜穿刺和气管切开术培训上。每一条颈皮可多次应用在环甲膜穿刺和气管切开术培训上,而不需要在每一次培训完毕后更换新颈皮。 11.该系统应提供备用的电源和有线连接功能。 二、气道功能 1.可控制的手动或自动气道开放/关闭 2.正确的按额托颌/下颚上推手法才能打开气道 (会被自动感应和记录在日志中) 3.可用临床使用的负压吸引装置进行吸引：可分别进行口咽部吸引、鼻咽部吸引、经气管插管吸引、经气管切开吸引 4.面罩通气 (会被自动感应和记录在日志中) 5.气管插管 6.鼻胃管插管 7.气管内插管 8.纤维支气管镜插管 9.可进行环甲膜穿刺和气管切开训练 10.可变的气道阻力 (至少4个程度) 11.可变肺顺应性 (至少4个程度) 12.可进行右主支气管通气 13.可产生胃胀气 14.正确头部位置的监测 15.可选择“不能插管/能够通气”功能 16.可选择“不能插管/不能通气”功能 *17.可模拟舌水肿 (至少2个程度肿胀情况)、咽部梗阻、喉痉挛、牙关紧闭、颈部强直等 三、呼吸系统 1.具有自主呼吸，可模拟单侧或双侧胸部起伏，呼吸频率可调节 2.可模拟呼出二氧化碳 3.可模拟正常或不正常的呼吸音 4.模拟病人身体前方至少有5个听诊区域 5.模拟病人身体后方至少有6个听诊区域 6.左、右肺可训练的听诊音包括：正常呼吸音、干罗音、喘鸣音、胸膜摩擦音等 7.可以连接真实的呼吸机进行机械通气 8.使用面罩进行通气时，在计算机屏幕上会显示通气量 9.可进行双侧气胸减压培训 10.可模拟单边和肺叶呼吸音 11.双侧均可进行胸膜腔穿刺和放置胸部引流管 四、心脏特征 1.多种心电图，生命体征可随心电变化和治疗自动改变。 2.QRS波形、基础心律及期前收缩可任意调节。 *3.需有与正常人相一致的4个心脏听诊区 (主动脉区、肺动脉瓣区、二尖瓣区、三尖瓣区)，各心脏听诊区的声音可独立调节。 4.可进行3或4导联心电图监护 5.可在监护仪上实时显示十二导联心电图，符合生命体征变化。监护仪上有一个单独图标，单击则可显示十二导联心电图 6.电除颤、电复律和起搏：可用临床使用的除颤器和起搏器进行除颤、复律和起博，除颤效果及起搏域值均可随治疗和情境需要进行设置并自动显示。模拟人在各种处理后相应的症状、体征和监测参数自动出现与当时病情相一致的变化。 五、循环系统特征 1.可使用模拟袖带式血压计和监护仪进行无创血压的测量，袖带式血压计需通过听诊科罗特科夫音手动测量血压，音量可调节，血压读数需与当时病情一致。 2.可测量回流血压。 3.可触诊颈动脉、股动脉、肱动脉、桡动脉、足背动脉、腘动脉和胫后动脉等部位的脉搏，并自动与心电图同步。脉搏会随病情的变化以及治疗而变化。可自动感应到触诊脉搏并记录。 4.脉搏强度随血压变化。 六、穿刺途径 1.手臂可建立静脉通道。 2.可进行骨髓穿刺，至少包括胫骨和胸骨位置，穿刺时至少有一个部位可以模拟将血液抽出。 七、CPR 1.CPR符合美国心脏协会2015指南 2.CPR按压自动产生脉搏、血压波形和心电图 3.真实的按压深度 4.可即时反馈心肺复苏的质量，包括按压深度、按压频率、按压回弹是否完全、通气潮气量、通气频率等。图形和文字界面两种方式。 5.可实时反馈心肺复苏质量 (跟据2015 AHA指南) 6.可显示按压回弹的情况 (跟据2015 AHA指南) 八、模拟人可连接操作软件 1.模拟人操作软件须在Windows系统运行。 2.至少要具有2种可选控制模式：导师模式和自动模式。 （1）导师模式：导师可现场精确控制模拟人的每个反应。 （2）自动模式：模拟人会模仿真实的生理及病理状态。 3.可进行病例编辑，操作者可任意开发无限量病例程序，模拟人可根据预先设计发生相应的变化。 *4.在自动模式下，需有模拟人变化趋势的预见功能，能够提示由学员操作/处理措施而引起模拟人生命体征、心音、心率、心律等指标在未来十分钟内的变化情况。 5.在自动模式下，能够按需要调节病人的病情严重程度和病例训练的难易程度。 6.包含X光片、生化检验报告导入功能，并能与监护仪同步显示。 7.软件须具备趋势界面，可显示前后10分钟体征参数随时间变化的曲线，并随着新的治疗操作随时校正曲线，使导师对模拟人的体征走向有个清晰的把握。 8.正在运行的病例可暂停，快进和保存。 9.导师可随时在正在运行病例过程中添加评语并保存。 10.评估报告： 10.1模拟人可以通过自身感应器自动生成日志记录，时间显示上带有秒表功能。 10.2评估报告内容包括模拟人的生命体征参数、学员操作记录、操作视频录像、监护仪界面回放。评估这些内容时，在时间上能够完全一一对应。 10.3系统要带有视频监控系统，并且能与模拟人控制软件相兼容。 10.3正在运行的评估报告可快进、倒退和保存。 10.4独立的评估文件需为学员提供导师的反馈内容。文件可在模拟培训进行期间或完毕后让导师加上适当的评语。 10.5评估报告系统可储存和打印，也可作为一个影像资料，用于动态教学和考核依据。 九、其它 *1.眼睛状态可调节，有开、闭和半开三种状态模式。能自动眨眼，有慢、正常、快三种速度模式，可以调节。 2.可自动模拟神经损伤下瞳孔不等大的状况。 3.眼部活动功能可透过感应器将数据传送至日志中。 4.眼部功能在运作期间不会发出任何噪音。 5.可模拟抽搐。 6.尿量可随病情变化和治疗作用自动调节。系统也可控制尿量输出，流量可调节,可练习Foley导管插入术。 7.系统需有内置模拟分泌物储藏装置，且软件具有分泌物控制平台，可真实模拟汗液、眼泪、口水、口吐白沫、鼻涕等，使其分别随病情变化需要自动从模拟人额头、眼角、鼻侧、嘴角、耳朵等部位流出。 8.可模拟不同程度紫绀，紫绀的严重程度与血氧饱和度读数相一致。 9.可听诊肠鸣音：多个听诊位置，每个位置听诊音可分别独立调节。 10.额头出汗应透过逼真的毛孔显示出来。 11.操作者与模拟人之间可实现言语交流（配有无线通话装置）。 12.可透过系统预设或自定的语音档案模仿病人的声音。 13.可实时显示十二导联心电图。 14.系统须带有X光片。 *15.模拟人可多用户操作，允许2-99个终端同时操作模拟人，教师机与学生机可一键互换。 *十.投标需提供样品。 十一、售后要求： 1.产品保修期不得少于3年 2.中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。 3.中标人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。 4.中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。 *5.要求在本地注册或设有库房及售后分支机构，可在一周内供货，并提供相应证件。 预算：500000.00元人民币 |