无创呼吸机

# 一、适用病人：成人儿童 (≥20 kg)。

# 二、通气模式及操作模式：

# 2.1持续气道正压；

# 2.2自主/备用；

# 2.3压力控制通气；

# #2.4平均容量保证压力支持；

# *2.5大于11英寸彩色LCD彩色液晶触摸屏操作；

# 2.6配备内置电池。

# 三、设 置：

# 3.1 C-Flex：关闭, 1-3档可调；

# 3.2 CPAP：4-25cmH2O可调；

# 3.3 EPAP：4-25cmH2O可调；

# #3.4 IPAP：4-40cmH2O可调；

# 3.5 I-time (吸气时间)：0.30-3.00s可调；

# 3.6 平均容量保证压力支持模式下最大IPAP：6-40cmH2O可调；

# 3.7 平均容量保证压力支持模式下最小IPAP：5-30cmH2O可调；

# *3.8 FiO2：21%-100%连续可调；

# 3.9 Ramp time ：关闭, 5-45min可调；

# 3.10 Rate (呼吸频率)：4-60BPM可调；

# 3.11 Rise (上升时间)：1-5挡可调；

# *3.12全自动吸气触发和吸气切换；

# 3.13平均容量保证压力支持下目标潮气量：200-2000ml可调；

# 四、病人数据(监测参数)：

# 4.1病人数据窗口；

# 4.1.1呼吸相/触发指示：Spont, Timed, Exhale；

# 4.1.2 PIP：0-50cmH2O；

# 4.1.3 病人/全部漏气量：0-200l/min BTPS；

# 4.1.4 病人触发：0-100%；

# 4.1.5 呼吸频度：0-90 BPM；

# 4.1.6 Ti/Ttot：0-91%；

# 4.1.7 分钟通气量：0-99.0l/min BTPS；

# 4.1.8 潮气量：0-3000ml BTPS；

# #4.2  波形窗口

# 4.2.1 P波形：0-50cmH2O；

# 4.2.2 V波形：-240-240l/min BTPS；

# 4.2.3 V 波形：0-3000ml BTPS。

# 五、触发方式：

# 5.1自动灵敏度技术；

# 5.1.1呼吸频率范围：4-60次/分；

# 5.1.2呼吸频率精确度：设定值的±10%或2次（取其中较大值）；

# 5.1.3自主触发灵敏度：-图形触发；

# -动态漏气量以上6毫升；

# 5.2自主切换：-自主呼气域值（SET）；

# -最长IPAP时间为3秒；

# -反向流量保护。

# 六、设备质量保证期（保修期）：调试验收合格后三年。

# 七、培训服务：需提供现场培训，至少培训2名医护人员，直到熟练操作设备。

# 八、售后服务：设备安装验收合格后，如出现故障，两小时内予以回复，24小时内工程师现场解决问题。

数量:2台

预算：420000.00元人民币