视频气管插管镜

招 标 技 术 参 数

1.操作手柄（含插入管）：

1.1景深：3-50mm；

1.2视野角度≥90°；

1.3硬管镜插入管有效长度≥360mm，工作管先端可塑型，方便不同声门高度的应对使用；

★1.4硬管镜插入部外径≤3.8mm，可适用于≥ID4.0及以上单腔气管导管；

★1.5插入硬管手柄端坚硬具有支撑力同时先端可塑形，方便不同声门高度的应对使用；

1.6成像原理：电子成像技术；

1.7自带LED光源采用前置专利技术，增强耐用性强，具备防雾功能，无需预热；

★1.8操作部具有拍照摄录按键，方便医师操作记录手术过程；

1.9插入硬管采用采用特殊工艺确保整体外径一致；

★1.10操作部具有独特的气管导管固定器设计，在确保不同长度规格气管导管固定使用的同时具备供养功能；

2.图像显示器：

★2.1 配备≤3.0英寸便携式显示屏，显示器采取非触屏式设计，一键开机即能使用确保手术中尽可能少接触显示器用以保障手术安全;

2.2开机时间：≤3秒即能实现图像使用；

2.3图像显示器与操作手柄连接方式：采用航空立体对插电气连接,提高连接的稳定性和耐用性，有效避免触点式连接方式在使用时间长因接触不良导致无法使用的问题；

3.供电方式：

★3.1产品设计独立电池仓，无需借助工具即可方便快捷的更换电池，标配大容量可充电锂电池，保障使用安全；

4.消毒方式：

4.1操作部可进行全浸泡消毒，严格按照消毒指南进行操作，以确保消毒彻底.

数量：2套

保修三年